Техническое задание

Гибридный инвертор Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 (трёхфазный, 380 В, 25 кВт)

Гибридный инвертор Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 (трёхфазный, 380 В, 25 кВт)

Высоковольтный гибридный инвертор для коммерческих и промышленных солнечных систем. Одновременно работает с фотомодулями, аккумуляторами и сетью, обеспечивает резервное питание и допускает небалансную нагрузку по фазам.

Основные характеристики:

- Номинальная мощность переменного тока: 25 кВт, 3 фазы / 380 В

- Максимальная мощность фотомодулей: ~33 кВт (соотношение DC/AC ≈ 1,3)

- Три контроллера точки максимальной мощности (MPPT), по две цепочки на каждый

- Диапазон входного напряжения фотомодулей: 200 – 1000 В пост. тока

- Максимальный ток на каждый MPPT: 30 А (кратковременно до 45 А)

- Поддержка высоковольтных аккумуляторов 160 – 800 В пост. тока (CAN / RS-485)

- Пиковая мощность в автономном режиме: 1,5 × номинал (10 с)

- КПД инвертора: до 97,6 % (эффективность MPPT > 99 %)

- Допустимый дисбаланс фаз: 100 %

- Уровень шума: < 45 дБ; степень защиты IP65

- Рабочая температура: –40 … +60 °C (derating выше 45 °C)

- Габариты: 528 × 775 × 315 мм; масса ≈ 55 кг

- Интерфейсы связи: CAN, RS-485, Ethernet и Wi-Fi (опция)

- Гарантия производителя: 5 лет

Электрик ЦСПП  Мисюра Е.А.