| 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I FIRMY |  |
| --- | --- |
| 1.1 Identyfikator produktu |  |
| Nazwa produktu komercyjnego: | ELEKTRODA SMOŁA WĘGLOWA |
| Nazwa chemiczna | Smoła, smoła węglowa, wysoka temperatura. |
| CAS#: | 65996-93-2 |
| EC#: | 266-028-2 |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119541809-29-0023 |
| 1.2 Istotne, zidentyfikowane zastosowania substancji i odradzane stosowania |  |
| Zidentyfikowane zastosowania: | Produkcja masy anodowej, produktów węglowych i grafitowych, materiałów konstrukcyjnych z węgla grafitu oraz produkcji elektrowęglowej. Tylko do zastosowania średniozaawansowanyego. PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15. ERC6a. |
| Użycia, których odradzamy: | Nie określono żadnej. |
| 1.3 Szczegóły dostawcy karty danych bezpieczeństwa |  |
| Jedyny przedstawiciel | Metinvest International Italia s.r.l. Via Antonio Salieri 36, 37050, Vallese di Oppeano (VR) Włochy Telefon: +39 045 6983398; +39 3482235002 E-mail: REACHSDS@metinvestholding.com |
| Producent/Dostawca | Prywatna spółka akcyjna «KAMET-STEEL» 51925, obwód Ukraina Dniepropietrowska, Kamianske, 18b Soborna str. Kod identyfikacyjny 05393085 Telefon: +38 (0569) 58-91-49 E-mail: office.kamet-steel@metinvestholding.com |
| Kontakt krajowy | Oniszczenko Witalij E-mail: vitaliy.onishchenko@metinvestholding.com |
| 1.4 Numer telefonu alarmowego |  |
| 112 Dostępny 24/7 |  |

| 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Klasyfikacja substancji |  |  |
| Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) |  | Dodatkowe informacje |
| Skin Sens. 1; H317. Muta. 1B; H340. Carc. 1A; H350. Powtórzenie 1B; H360FD. Akwarium Ostre 1; H400; M=1000. Wodne Przenikliwe 1; H410; M=1000. | Pełne treść frazy H można znaleźć w sekcjach 2 i 16 SDS |
| 2.2 Elementy etykiety |  |  |
| Identyfikator | Indeks nr: 648-055-00-5 |  |
| Piktogramy hazardowe |  |  |
| Słowo sygnałowe | Niebezpieczeństwo |  |
| Oznaczenia zagrożenia | H317: Może wywołać reakcję alergiczną skórną. H340: Może powodować wady genetyczne. H350: Może powodować raka. H360FD: Może szkodzić płodności. Może zaszkodzić nienarodzonym dziecku. H400: Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. H410: Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, o długotrwałych skutkach. |  |
| Ostrzeżenia ostrzegawcze | P201: Przed użyciem należy uzyskać specjalne instrukcje. P202: Nie obchodzić się z nimi, dopóki wszystkie środki bezpieczeństwa nie zostaną przeczytane i zrozumiane. P280: Noś rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/twarz. P308 + P313: JEŚLI jesteś narażony lub zaniepokojony: Zasięgnij porady medycznej/pomocy. P261: Unikaj wdychania kurzu/oparów/gazów/mgły/oparów/sprayu. P273: Unikaj uwolnienia do środowiska. |  |
| Dodatkowe informacje |  |  |
| 2.3 Inne zagrożenia |  |  |
| Substancja spełnia kryteria PBT lub vPvB |  |  |

| 3. SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Substancje |  |  |  |
| Nazwa chemiczna | ЕС # | CAS # | Stężenie, zakres procentowy |
| Smoła, smoła węglowa, wysoka temperatura. | 266-028-2 | 65996-93-2 | 100% |

| 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY |  |
| --- | --- |
| 4.1 Opis środków pierwszej pomocy |  |
| Informacje ogólne | W przypadku wdechu: Przenieś osobę na świeże powietrze. Usuń skażone ubrania i buty. Utrzymuj pacjenta ciepło i w spoczynku, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej w pozycji pionowej. Jeśli oddychanie ustaje, zapewnij sztuczne oddychanie. Jeśli dyskomfort się utrzymuje, zgłoś się po pomoc medyczną. W przypadku kontaktu wzrokowego: Natychmiast przepłucz dużą ilością wody przez maksymalnie 15 minut. Zdejmij wszystkie soczewki kontaktowe i otwórz szeroko oczy. Natychmiast zgłoś się po pomoc medyczną. Kontynuuj płukanie. W przypadku spożycia: Nigdy nie zmuszaj osoby nieprzytomnej do wymiotów ani picia płynów! Nie wywołuj wymiotów! Jeśli pojawią się wymioty, trzymaj głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Dokładnie przepłucz usta. Natychmiast wezwij pomoc medyczną! W przypadku kontaktu ze skórą: Usuń skażone ubrania i buty. Natychmiast zmyj mydłem i dużą ilością wody, jednocześnie zdejmując wszystkie skażone ubrania i buty. W przypadku oparzeń należy podaj zimną wodę, aż ból ustąpi, a następnie zasięgnij porady medycznej. Natychmiast zadzwoń po karetkę. Kontynuuj spłukiwanie podczas transportu do szpitala. |
| 4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione |  |
| W przypadku wdechu | Ostre skutki oddechowe spowodowane nadmiernym narażeniem na smołę węglową mogą obejmować kaszel, kichanie oraz opuchniętą lub podrażnioną błonę śluzową i zatoki nosa. |
| W przypadku kontaktu wzrokowego | Opary, mgła lub bezpośrednie narażenie mogą powodować podrażnienia oczu i błon śluzowych. |
| W przypadku kontaktu ze skórą | Może powodować podrażnienia skóry charakteryzujące się swędzeniem, pieczeniem, obrzękiem i zaczerwienieniem. Krótkotrwałe ekspozycje mogą również powodować przejściowe fotouczulenie. |
| W przypadku spożycia | Mało prawdopodobna droga do narażenia. Po spożyciu może powodować bóle głowy, upojenie, nudności, wymioty, osłabienie, drgawki, utratę przytomności i śpiączkę. Wdysanie tego materiału do płuc może powodować chemiczne zapalenie płuc. |
| Informacje dla lekarza | Leczcie objawowo i wspierająco. Personel pierwszej pomocy musi być świadomy własnego ryzyka podczas ratunku. Powtarzające się nadmierne ekspozycje mogą powodować choroby krwi, takie jak anemia i białaczka. Powtarzające się nadmierne ekspozycje mogą powodować Skutki lub uszkodzenia wątroby i/lub nerek. Materiał ten był powiązany z rakiem u ludzi. |
| Arsenał pierwszej pomocy | Uniwersalny zestaw medyczny z zestawem leków (w konsultacji z działem medycznym przedsiębiorstwa). |
| 4.3 Wskazanie natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia |  |
| Oczekuje się natychmiastowej pomocy medycznej. |  |

| 5. ŚRODKI GASZENIA POŻARÓW |  |
| --- | --- |
| 5.1 Nośniki gaszące |  |
| Właściwości łatwopalne | CTP(ht) nie jest łatwopalny, nie jest wybuchowy i nie utlenia. |
| Odpowiednie środki gaśnicze | Stosuj środki gaśnicze odpowiednie do lokalnych warunków i otoczenia. Używaj sprayu wodnego, pianki odpornej na alkohol, suchych chemikaliów lub dwutlenku węgla. |
| Nieodpowiednie środki gaśnicze | Nie używaj strumienia wodnego jako gaśnicy, ponieważ rozprzestrzeni się ogień. |
| 5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji |  |
| Niebezpieczne produkty spalania | Tlenki węgla i inne toksyczne gazy lub opary. Pożar lub wysokie temperatury wytwarzają toksyczne opary tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), podtlenku azotu (NOx). Gazy siarkowe (SOx). |
| Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków | Na wypadek pożaru należy nosić samodzielne aparaty oddechowe oraz pełną odzież ochronną. |
| 5.3 Porady dla strażaków |  |
| Trzymaj się wiatru pod wiatr, aby uniknąć oparów. Przenieś kontener z obszaru ognia, jeśli to możliwe bez ryzyka. Używaj tylko wody SPRAY, żeby schłodzić pojemniki! Nie polewaj wodą przeciekającego materiału. Zapobiegaj spływowi wody z kanałów i źródeł wodnych. Wał do kontroli wody. |  |

| 6. ŚRODKI WYPADKOWE |  |
| --- | --- |
| 6.1. Środki ostrożności osobiste, środki ochronne i procedury awaryjne |  |
| 6.1.1. Dla sytuacji nieawaryjnych Skład | Ewakuować osoby nieawaryjne z obszaru skażonego. Tylko wykwalifikowany personel wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej może interweniować. Unikaj wdychania oparów oraz kontaktu ze skórą i oczami. Zapewnij odpowiednią wentylację. |
| 6.1.2. Na wypadek nagłych sytuacji Ratownicy | Stosuj ochronę osobistą: szczelnie zamknięty kombinezon chemiczny oraz samodzielny aparat oddechowy. |
| 6.2 Środki ostrożności środowiskowe |  |
| Nie dopuszczaj do wejścia do kanałów, kanałów ani cieków wodnych. Produkt nie powinien być wyrzucany w naturze, lecz zbierany i dostarczany zgodnie z porozumieniem z lokalnymi władzami. |  |
| 6.3 Metody i materiały do zabezpieczania i sprzątania |  |
| Zatrzymaj przeciek, jeśli to możliwe, bez ryzyka. Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się na dużym obszarze (np. przez bariery zabezpieczające lub ropne). Nie dotykaj rozlanego materiału! Jeśli materiał jest w podwyższonej temperaturze, użyj piasku lub ziemi do stworzenia bariery podczas utrwalania materiału. Pozwól, by materiał stał się twardy i zbieraj rozlane substancje łopatą, miotłą lub podobnym narzędziem. Przenieś do pojemnika do utylizacji. Pojemniki z zebranymi rozlanymi materiałami muszą być odpowiednio oznaczone odpowiednią zawartością i symbolem zagrożenia. Oczyść skażony obszar materiałem usuwającym olej. |  |
| 6.4 Odniesienie do innej sekcji |  |
| Informacje o osobistych środkach ostrożności – zobacz Sekcję 8. Informacje o utylizacji odpadów – patrz sekcja 13. |  |

| 7. OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE |  |
| --- | --- |
| 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznej obsługi |  |
| Środki ostrożności dla bezpiecznego obchodzenia się z nimi | Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Unikaj wdychania oparów. Unikaj uwolnienia do środowiska. Osoby z historią problemów ze wrażliwością skóry lub kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny być zatrudniane w żadnym procesie stosowania tego produktu. Noszenie ochrony osobistej zgodnie z Sekcją 8. |
| Zapobieganie pożarom | Używaj urządzeń elektrycznych odpornych na wybuchy (wentylacja, oświetlenie i obsługa materiałów). Preferowane jest używanie narzędzi nieiskrzących. |
| Zapobieganie powstawaniu aerozoli i pyłu | Obsługa należy stosować tylko w miejscach wyposażonych w lokalną (lub inną odpowiednią wentylację). W przypadku niewystarczającej wentylacji należy nosić odpowiednie urządzenia oddechowe. Utrzymuj stężenie składników produktu w powietrzu niższą zawartość w OEL. |
| Zapobieganie elektrostatycznym | Kontenery naziemne, zbiorniki oraz sprzęt transferowy lub odbiorczy. |
| Bezpieczny transport | Nie naruszaj integralności pojemnika. Podczas ładowania prac wykonuj instrukcje i reguły dla odpowiednich dzieł. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 14. |
| Porady dotyczące ogólnej higieny zawodowej | Po obsłudze dokładnie umyj ręce. Zadbaj o wysoki poziom higieny osobistej podczas używania tego produktu. Unikaj jedzenia, picia i palenia w miejscu pracy. Myj ręce po użyciu produktu. Zmiana skażonych ubrań na koniec zmiany roboczej. Zaleca się regularne czyszczenie urządzeń procesowych i okolicznych terenów. |
| 7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności |  |
| Środki techniczne i warunki przechowywania | Nie wchodź do magazynów ani zamkniętych przestrzeni, chyba że są odpowiednio wentylowane. Puste pojemniki zatrzymują pozostałości produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używaj pojemnika ponownie. |
| Materiały opakowawcze | Stopiony CPT przechowywany jest w zamkniętych pojemnikach podgrzewanych przez głuchą parę w temperaturze przekraczającej temperaturę zmiękczania smoły o nie więcej niż 90°C, co pozwala uniknąć lokalnego przegrzania. |
| Materiały niekompatybilne | Materiały utleniające |
| Wymagania dotyczące magazynów i jednostek | Sklep zamknięty. Trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty i szczelnie zamknięty do użycia. Pojemniki, które zostały otwarte, muszą być starannie ponownie uszczelnione i utrzymywane pionowo, aby zapobiec wyciekom. Zapewnij odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. |
| 7.3 Konkretne zastosowania końcowe |  |
| Żadnych. |  |

| 8. KONTROLA EKSPOZYCJI/OCHRONA OSOBISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Parametry sterowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limity narażenia zawodowego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ wartości granicznej (kraj pochodzenia) | Nazwa substancji |  | CAS# |  | Procedury monitoringu | Wartość limitu narażenia zawodowego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Długoterminowe mg/m3 |  | Krótkotrwałe mg/m3 |  |
| Belgia (VLEP) | Lotne substancje smołowe (PAH) jako frakcja rozpuszczalna w benzenie |  | - |  | Pobieranie próbek powietrza na obszarze | 0,2 |  | - |  |
| Dania (OEL) |  |  |  |  |  | 0,2 |  | - |  |
| Francja (VLE) |  |  |  |  |  | 0,2 |  | - |  |
| Hiszpania (VLA) |  |  |  |  |  | 0,2 |  | - |  |
| Wartości DNEL/DMEL lub AEL/AEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa substancji | Pracownik |  |  | Konsumenci |  |  | Trasa ekspozycji |  | Częstotliwość ekspozycji |
| Smoła, smoła węglowa, wysoka temperatura. | DNEL = 0,002 mg/m³ |  |  | DNEL = 0 mg/m³ |  |  | Wdech |  | Długoterminowo |
|  | DNEL = 0,2 mg/kg masy ciała/dzień |  |  | - |  |  | Dermal |  | Długoterminowo |
|  | - |  |  | DNEL = 0 mg/m³ |  |  | ustne |  | Długoterminowo |
| Wartości PNEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa substancji | Przedział środowiskowy |  |  | Wartość |  |  | AF |  | Uwagi |
| Smoła, smoła węglowa, wysoka temperatura. | Aqua (słodka) |  |  | PNEC = 0 mg/L |  |  | 10 |  | - |
|  | Aqua (woda morska) |  |  | PNEC = 0 mg/L |  |  | 10 |  | - |
|  | Osady (słodkowodne) |  |  | PNEC = 0,84 mg/kg osadu dw |  |  | - |  | - |
|  | Osady (wody morskie) |  |  | PNEC = 0,366 mg/kg osadu dw |  |  | - |  | - |
|  | gleba |  |  | PNEC = 0,01 mg/kg gleby dw |  |  | 50 |  | - |
|  | STP |  |  | PNEC = 3,6 mg/L |  |  | 10 |  | - |
| Biologiczne wartości graniczne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość wytyczną EH40 do monitorowania biologicznego, Wielocykliczne węglowodory aromatyczne (PAH): 4 μmol 1-hydroksypiren/mol kreatyniny w moczu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Kontrola ekspozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Odpowiednie mechanizmy inżynieryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapewnij odpowiednią ogólną i lokalną wentylację wyciągów. Cała obsługa odbywa się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Upewnij się, że systemy płukania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się blisko miejsca pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. Środki ochrony indywidualnej, takie jak środki ochrony osobistej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona dróg oddechowych |  | W przypadku niewystarczającej wentylacji lub ryzyka wdychania oparów należy używać odpowiedniego sprzętu oddechowego z filtrem kombinowanym (typ A2/P3). |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona oczu/twarzy |  | Noś okulary ochronne, pełną przyłbicę lub osłonę. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona skóry/ciała |  | Noś rękawice ochronne wykonane z gumy nitrylowej lub butylowej (0,35 mm), a w przypadku stosowania formy stopionej nos odpowiednie rękawice odporne na wysoką temperaturę. Rękawiczki wyrzucaj, gdy tylko zauważą się oznaki degradacji. Noś fartuch lub odzież ochronną. Sprawdź EN 1149. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogólne kwestie higieniczne |  | Stosuj dobre praktyki higieny osobistej. Myj ręce przed jedzeniem, piciem, paleniem lub skorzystaniem z toalety. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3. Kontrola ekspozycji środowiskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki zapobiegające narażeniu |  | Nie pozwól, by produkt zanieczyszczał wody, ścieki i glebę. Emisje z urządzeń wentylacyjnych lub procesów pracy powinny być kontrolowane, aby upewnić się, że spełniają wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska. W niektórych przypadkach konieczne mogą być użyciem oczyszczaczy oparów, filtrów lub modyfikacji inżynieryjnych urządzeń procesowych, aby zmniejszyć emisję do akceptowalnych poziomów. |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE |  |
| --- | --- |
| 9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych |  |
| Wygląd | Ciecz o czarnej barwie (produkt stopiony). |
| Zapach | Aromatyczne. |
| Próg zapachu (mg/m3) | Niedostępne |
| pH | Niedostępne |
| Temperatura topnienia/zakres (°C) | Zakres zmiękczania 67-150°C |
| Początkowa temperatura wrzenia/zakres (°C) | > 360 °C |
| Punkt zapalenia (°C) | >210°C |
| Temperatura samozapłonu (°C) | > 560 °C |
| Temperatura rozkładu (°C) | > 400 °C |
| Tempo parowania | Niedostępne |
| Palność | Niepalne |
| Granice łatwopalności lub wybuchów dolnych i górnych | Nie dotyczy |
| Ciśnienie pary (kPa przy 20°C) | < 0,1 |
| Gęstość pary (g/L) | Nie dotyczy |
| Gęstość względna | 1.15 – 1.40 |
| Rozpuszczalność w wodzie (20°C w g/l) | ~ 0,040 |
| Współczynnik podziału n-Oktanol/woda (log Po/w) | Nie dotyczy |
| Lepkość (mPa) | 230 |
| Właściwości wybuchowe | Nie wybuchowa |
| Właściwości utleniające | Nie utleniają |
| 9.2 Inne informacje |  |
| Rozpuszczalność w wodzie: łączna ilość ekstrahowanych w wodzie PAH EPA wynosiła około 370 μg/10g (= ~0,004%). Rozpuszczalna w wodzie frakcja pojedynczych PAH pozostawała znacznie poniżej ich teoretycznych rozpuszczalności w wodzie, co potwierdza, że dostępne wolne PAH stopniowo się wyczerpywały. Różne PAH mają szeroki zakres rozpuszczalności w wodzie od 31900 do 0,1 μg/l. |  |

| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |
| --- | --- |
| 10.1 Reaktywność | Nie ma specyficznych zagrożeń reaktywności związanych z tym produktem. |
| 10.2 Stabilność chemiczna | Produkt jest stabilny w odpowiednich warunkach obsługi i przechowywania. |
| 10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji | Polimeryzacja może zachodzić w wysokich temperaturach. |
| 10.4 Warunki, których należy unikać | Unikaj nadmiernego ciepła, otwartego ognia, źródeł zapłonu i materiałów niekompatybilnych. |
| 10.5 Materiały niekompatybilne | Środki utleniające. |
| 10.6 Produkty rozkładu niebezpiecznego | Tlenki węgla i inne toksyczne gazy lub opary. Pożar lub wysokie temperatury wytwarzają toksyczne opary tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), podtlenku azotu (NOx). |

| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych. |  |  |  |  |  |
| Toksykinetyka, metabolizm i dystrybucja |  |  |  |  |  |
| PAH są wchłaniane przez drogi płucne, przewody pokarmowe oraz skórę z różnym tempem wchłaniania. Wchłanianie z przewodu pokarmowego zachodzi szybko u gryzoni, ale metabolity wracają do jelit poprzez wydalanie przez drogi żółciowe. Mieszaniny PAH docierają do płuc, gdzie wiążą się z DNA. PAH jest szeroko rozproszone po podaniu w organizmie dowolną drogą i występuje niemal we wszystkich narządach wewnętrznych, szczególnie w tych bogatych w lipidy. PAH mogą przekraczać barierę łożyska i docierać do tkanek płodowych. Metabolizm PAH do bardziej rozpuszczalnych w wodzie pochodnych jest złożony. Ogólnie rzecz biorąc, związki macierzyste są przekształcane w pośrednie epoksydy po reakcji katalizowanej przez monooksygnazy zależne od cytochromu P450, które są dalej przekształcane przez przeorganizowanie lub hydratację, aby uzyskać fenole lub diole, a po utlenianiu wtórnym – tworząc tetrole, które same mogą być sprzężone z kwasem siarkowym lub glukuronowym albo z glutationem. Większość metabolizmu prowadzi do detoksykacji, ale niektóre PAH są aktywowane do gatunków wiążących DNA, głównie diolowych epoksidów, które mogą inicjować guzy. Metabolity PAH i ich sprzężenia są wydalane przez mocz i kał, natomiast sprzężone sprzężenia wydalane przez żółć mogą być hydrolizowane przez enzymy flory jelitowej i ponownie wchłaniane. |  |  |  |  |  |
| Ostra toksyczność: |  |  |  |  |  |
| Nazwa substancji | Narażenie | Wartość | Okres ekspozycji | Gatunki | Metoda (w obecnej formie, równoważna lub podobna) |
| Smoła, smoła węglowa, wysoka temperatura. | ustne | LD50 > 15000 mg/kg masy tłuszczowej | Pojedyncza dawka | szczur | Wytyczne OECD 401 |
|  | Dermal | LD50 > 2 000 mg/kg masy tłuszczowej | 24 godziny | szczur | Wytyczne OECD 402 |
| Podrażnienie | Skóra | CTP nie jest klasyfikowane jako żrące ani drażniące dla skóry. Jednak wśród pracowników narażonych na opary CTP obserwowano efekty skórne, w tym kurzajki smoły (keratoamasy kliniczne i histologiczne), keratozy smoły, trądzik (morfologicznie odróżniający się od tych obserwowanych w chloraku) oraz zapalenie mieszków włosowych ud i przedramion. |  |  |  |
|  | Oczy | CTP nie jest klasyfikowane jako powodujące uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Jednak dane ludzkie dotyczące narażenia na CTP (opary, lotne substancje i pył, nie sprecyzowane dokładniej) wykazują podrażnienie oczu, a po wielokrotnej ekspozycji także chemozę spojówki, wrzody i infiltrację rogówki, głębokie przebarwienia rogówki oraz dyskoulurację i podrażnienie spojówek. |  |  |  |
|  | Uwagi | Brak |  |  |  |
| Uczulenie oddechowe lub skórne |  | CTP jest klasyfikowany jako sensytyzator skóry kategorii 1, ponieważ CTP(ht) może zawierać do 1,5% BaP. |  |  |  |
| Mutagenność komórek zarodczych |  | CTP jest klasyfikowany jako kategoria mutagenu 1B. Na podstawie testów mutagenności S. typhimurium przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi OECD 471 wynika, że CTP jest mutagenem bakteryjnym. CTPHT zawiera zmienną ilość mutagennych PAH, w tym benzo[a]piren, między innymi takimi jak BaP o klasyfikacji hazardu Muta 1B; H340. To głównie prowadzi do klasyfikacji produktów. |  |  |  |
| Rakotwórczość |  | CTP jest klasyfikowany jako kancerogenny Kategoria 1B. Badania doustne z użyciem smoły węglowej u myszy wykazały wzrost występowania nowotworów w różnych narządach, w tym w wątrobie, płucach i żołądku. Badania doustne z BaP wykazały wzrost występowania nowotworów m.in. u innych. Wątroba, przedni żołądek i struktury naskórkowe u szczurów oraz przedżołądek i górna część przewodu pokarmowego u myszy. Wdychanie CTP(ht) powodowało zmiany oskrzelowo-pęcherzykowe oraz guzy płuc u szczurów i myszy, natomiast narażenie skóry na CTP(ht) powodowało guzy skóry u myszy. Wartości eksperymentalne są następujące: LOAEL (KARC.) = 120 mg/kg/d (mysz) (wytyczne OECD 451) NOAEL (KARC.) = 36 mg/kg/d (mysz) (wytyczne OECD 451) Ponadto zauważa się, że rak płuc ma większy wpływ niż rak pęcherza moczowego na ryzyko nadmiernego życia i dlatego jest najważniejszym typem nowotworu pod względem narażenia na CTP(ht). |  |  |  |
| Toksyczność dla rozrodu |  | CTP jest klasyfikowany jako toksyczny dla systemu rozrodczego, kategoria 1B. Nie było dostępnych danych eksperymentalnych dotyczących potencjalnej toksyczności reprodukcyjnej CTPHT. Wykazano, że wysokowrząca ciecz węglowa, produkty pochodzenia z smoły węglowej oraz kreozot powodują toksyczność reprodukcyjną u zwierząt poprzez wdychanie, doustne i skórne. Wysokowrząca ciecz węglowa miała wpływ na płodność w badaniu toksyczności wdychania w powtarzanych dawkach (13 tygodni): NOAEC = 30 mg/m3. Przy najwyższym testowanym stężeniu zaobserwowano także zmniejszenie masy jajników oraz utratę tkanki lutealnej. Produkty pochodzenia z smoły węglowej oraz kreozot smoły węglowej nie miały wpływu na płodność w badaniach na mysach z NOAEL-ami odpowiednio 344 mg/kgbw i 100 mg/kg. W podsumowaniu badania wielopokoleniowego podano, że kreozot miał wpływ na płodność u szczurów (przy dawce 25 g/kgbw/dzień) poniżej dawk toksycznych u matki (75 mg/kgbw/dzień). |  |  |  |
| STOT-SE, STOT-RE |  | Substancja nie wykazuje specyficznej toksyczności narządów docelowych po jednorazowej lub powtarzającej ekspozycji. |  |  |  |
| Toksyczność powtarzających się dawek: |  |  |  |  |  |
| Jeśli chodzi o zwierzęta, ponieważ poza jednym badaniem ustnym o ograniczonym znaczeniu u świń, nie były dostępne badania toksyczności powtarzalnych dawk z CTP(ht) uwzględniające inne efekty niż rakotwórczość, a z tych badań nie udało się wyprowadzić NOAEL dotyczących efektów nierakotwórczych. U ludzi nie stwierdzono statystycznie istotnych efektów na parametry funkcji płuc u grupy pracowników rafinerii skalnych fosforu, którzy byli w czasie badania narażeni na około 0,1 mg/m3 CTPV oprócz innych substancji. |  |  |  |  |  |

| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 Toksyczność: |  |  |  |  |  |
| Toksyczność wodna: |  |  |  |  |  |
| Nazwa chemiczna | Toksyczność wodna | Dawka efektu | Narażenie czas | Gatunki | Metoda (w obecnej formie, równoważna lub podobna) |
| Smoła, smoła węglowa, wysoka temperatura. | Ostra toksyczność dla ryb | LL50 = 100 - 1000 mg/L | 96 godzin | Oryzias latipes | Wytyczne OECD 203 |
|  | Długotrwała toksyczność dla ryb | NOEC = 4 μg/L | 42 dni | Danio rerio | Wytyczne OECD 210 |
|  | Ostra toksyczność dla wodnych bezkręgowców | EC50 = 59,7 μg/L | 24 godziny | Daphnia magna | Wytyczne OECD 202 |
|  | Długotrwała toksyczność dla wodnych bezkręgowców | EC10 = 0,503 μg/L | 7 dni | Ceriodaphnia dubia | AFNOR |
|  | Toksyczność dla alg wodnych i cyjanobakterii | EC10 = 0,78 μg/L | 72 godziny | Pseudokirchnerella subcapitata | Norme Francais EN 28692 |
|  | Toksyczność dla mikroorganizmów | EL0 = 10 000 mg/L | 17 godzin | Pseudomonas putida | DIN38412, część L8 |
| Zastosowano alternatywne podejście do klasyfikacji środowiskowej CTPHT, traktując CTPHT jako "mieszaninę". 16 indywidualnych EPA-PAH zostało przeanalizowanych pod kątem danych dotyczących ostrych skutków wodnych, a jako punkt wyjścia do klasyfikacji zagrożeń wodnych wybrano najniższy dostępny EC50 lub LC50. Te dane o najniższej ostrej toksyczności zostały połączone z danymi o degradowalności i bioakumulacji, aby uzyskać klasyfikację dla każdego pojedynczego PAH. Ponieważ wszystkie PAH, do których można przypisać czynnik M, są klasyfikowane jako Wodne Ostre 1, wszystkie ich wkłady zostały zsumowane, aby dać łączny wkład (w %) toksyczności CTPHT, tj. 14521%. Ponieważ ta wartość jest (znacznie) powyżej limitu 25%, CTPHT jest klasyfikowany jako Aquatic Acute 1 zgodnie z regulacjami CLP. Wszystkie pojedyncze PAH są klasyfikowane jako kategoria Przewlekłych Zasobów Wodnych 1 (H410), z wyjątkiem benzo[b]fluoranthenu. Na podstawie tych danych o toksyczności i typowej zawartości różnych PAH, CPTHT należy zaliczyć do kategorii Przewlekłych Zasobów Wodnych 1 (H410), niezależnie od rozpatrywanej grupy gatunkowej (łączny procent wynosi > 25%). RAC ECHA zgodził się zasugerować zharmonizowane czynniki M 1000 dla obu kategorii Wodne Ostre i Przewlekłe Wodne, na podstawie danych o ostrej i przewlekłej toksyczności poszczególnych PAH oraz typowego składu PAH w stężeniu wiązającego. |  |  |  |  |  |
| 12.2 Trwałość i degradowalność |  |  |  |  |  |
| Degradacja abiotyczna |  |  |  |  |  |
| PAH są utleniane przez rodniki OH- i NO3 oraz O3 w atmosferze. Żywotność PAH o 2 do 4 pierścieniach waha się według dostępnych danych od kilku godzin do kilku dni, zgodnie ze stałymi tempa odpowiadającymi degradacji atmosferycznej i okresom półtrwania. Ta pośrednia fotoliza odbywa się głównie dla PAH w fazie gazowej. W atmosferze obecne są większe PAH adsorbowane do drobnych cząstek, co znacznie zmniejsza tempo degradacji. Bezpośrednie tempo fototransformacji dla PAH związanych z cząstkami zależy od zawartości węgla w podłożu. Eksperymentalnie ustalono, że żyje do godziny do ośmiu dni dla 4- do 6-pierścieniowych PAH adsorbowanych do cząstek. PAH są stabilne wobec hydrolizy, ale podlegają bezpośredniej i pośredniej transformacji fotochemicznej również w wodzie. Warunki sprzyjające fototransformacji występują do kilku centymetrów głębokości poniżej powierzchni wody. Ponieważ istotne narażenie występuje w całej kolumnie wodnej oraz w przypadku PAH, zwłaszcza w osadach i glebie, fotodegradacja nie jest uważana za wpływającą na trwałość środowiska. |  |  |  |  |  |
| Biodegradacja |  |  |  |  |  |
| W testach przesiewowych w wodnych warunkach tlenowych zaobserwowano biodegradację do czterech pierścieni i można je uznać za biodegradowalne z natury. Większe PAH biodegradują się bardzo powoli. Degradacja beztlenowa jest uważana za znikomą dla PAH, chociaż dostępne są pewne dowody na przemianę beztlenową. Dlatego oczekuje się, że PAH będą trwałe w beztlenowej warstwie osadów morskich. Wiele gatunków mikroorganizmów obecnych w glebie jest znanych z biodegradacji PAH. Sugerowane okresy połowy rozkładu PAH w różnych przedziałach środowiskowych wahają się od 4 do 120 dni w wodzie, 100-1000 dni w glebie oraz 400-30000 dni w osadach. |  |  |  |  |  |
| 12.3 Potencjał bioakumulacyjny |  |  |  |  |  |
| Zmienny skład CTPHT utrudnia jednoznaczne wnioski dotyczące bioakumulacji tego związku. Wartości BCF dla 16 EPA-PAH, które wszystkie występują w CTPHT, w wielu przypadkach przekraczają 5000, spełniając tym samym kryterium bardzo bioakumulacyjne. Dla CPTHT wydaje się więc rozsądne sklasyfikować ten związek jako vB. |  |  |  |  |  |
| 12.4 Mobilność w glebie |  |  |  |  |  |
| Według kilku badań, absorpcja PAH w osadach i glebie, a tym samym biodostępność, wydaje się zależeć od czasu pobytu, ale także od rodzaju osadu/gleby oraz poziomu ekspozycji. Adsorpcja 16 EPA-PAH do węgla organicznego (wyrażonego jako log KOC) wynosi od 3,13 (naftalenu) do 6,37 (indeno[1,2,3-cd]pirenu) według modeli QSAR. |  |  |  |  |  |
| 12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB |  |  |  |  |  |
| Substancja spełnia kryteria PBT lub vPvB |  |  |  |  |  |
| 12.6 Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne |  |  |  |  |  |
| Obecnie dostępne informacje nie wskazują, że substancja ta posiada właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne zgodnie z kryteriami określonymi w sekcji B rozporządzenia (UE) nr 2017/2100. |  |  |  |  |  |
| 12.7 Inne skutki niepożądane: |  |  |  |  |  |
| Brak |  |  |  |  |  |
| 12.8 Dodatkowe informacje |  |  |  |  |  |
| Żadnych. |  |  |  |  |  |

| 13. ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE ZBYCIA |  |
| --- | --- |
| 13.1. Metody przetwarzania odpadów |  |
| Odpowiednia utylizacja / Produkt | Utylizacja odpadów i pozostałości zgodnie z wymogami władz lokalnych. Nie można go wyrzucać na wysypiska odpadów niebezpiecznych. |
| Kodeksy odpadów / oznaczenia odpadów zgodnie z EWC / AVV | 05 06 03 (odpady z pirolizy węgla, innych smoł). |
| Odpowiednie utylizowanie / opakowanie | Powstawanie odpadów powinno być unikane lub minimalizowane, gdzie to możliwe. Skażone opakowania powinny być wyrzucane jako odpady produktu. |

| 14. INFORMACJE TRANSPORTOWE |  |
| --- | --- |
| Produkt jest transportowany koleją (RID), drogą (ADR) oraz drogą morską (IMDG) |  |
| 14.1 Numer ONZ | 3257 |
| 14.2 Właściwa nazwa statkowa ONZ | CIECZ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, N.O.S. (Smoła węglowa, wysoka temperatura.) |
| 14.3 Klasy zagrożeń transportowych | 9 |
| 14.4. Grupa pakowańska | III |
| 14.5. Zagrożenia środowiskowe | Zanieczyszczenie morskie |
| 14.6. Przepisy szczególne | 274, 643, 668 Numer EMS: F-A, S-P Ograniczone ilości: 0 Wielkości wyjątkowe: E0 |
| 14.7 Transport masowy zgodnie z Aneksem II MARPOL73/78 oraz Kodeksem IBC | Nie ma zastosowania |
| 14.8. Dodatkowe informacje | Instrukcje pakowania: P099, IBC99 |

15. INFORMACJE REGULACYJNE

15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska oraz przepisy specyficzne dla substancji

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Substancja ta podlega autoryzacji (wpis nr 41)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono przez dostawcę żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego tego produktu.

| 16. INNE INFORMACJE |  |
| --- | --- |
| Odpowiednie zwroty H-, P-, EUH-zwroty | H317: Może wywołać reakcję alergiczną skórną. H340: Może powodować wady genetyczne. H350: Może powodować raka. H360FD: Może szkodzić płodności. Może zaszkodzić nienarodzonym dziecku. H400: Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. H410: Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, o długotrwałych skutkach. P201: Przed użyciem należy uzyskać specjalne instrukcje. P202: Nie obchodzić się z nimi, dopóki wszystkie środki bezpieczeństwa nie zostaną przeczytane i zrozumiane. P280: Noś rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/twarz. P308 + P313: JEŚLI jesteś narażony lub zaniepokojony: Zasięgnij porady medycznej/pomocy. P273: Unikaj uwolnienia do środowiska. P405: Sklep zamknięty P501: Utylizacja zawartości i pojemników zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami |
| Skróty | DNEL – Pochodny poziom bez efektu PNEC – Przewidywane stężenie bez efektu PBT lub vPvB – trwałe, biokumulacyjne i toksyczne lub bardzo trwałe, bardzo bioakumulacyjne EC50, EC10 – stężenie efektu LD50 – dawka śmiertelna LC50 – stężenie śmiertelne LL50 – szybkość ładowania NOAEL/NOEL – brak zaobserwowanego poziomu działań niepożądanych NOEC – brak zaobserwowanego stężenia efektu OEL – limit narażenia zawodowego VLEP – valeurs limites d'exposition professionnelle – wartości limitów narażenia zawodowego VLA – valores límite ambientales – wartości limitowe narażenia zawodowego VLE - valeurs limites d'exposition - wartości limitów narażenia zawodowego MAK, MAC – mak koncentracji w miejscu pracy STOT SE – Specyficzna toksyczność narządów docelowych – pojedyncza ekspozycja STOT RE – Specyficzna toksyczność narządów – powtarzające się narażenie BCF – czynnik biokoncentracji AF – Współczynnik oceny |
| Kontakty do unijnych centrów zatruć | AUSTRIA (Wiedeń, Wień) +43 1 406 43 43; BELGIA (Bruksela Bruxelles) +32 70 245 245; BUŁGARIA (Sofia) +359 2 9154 409; CZECHY (Praga, Praha) +420 224 919 293; DANIA (Kopenhaga) 82 12 12 12; ESTONIA (Tallinn) 112; FINLAND (Helsinki) +358 9 471 977; FRANCE (Paryż) +33 1 40 0548 48; NIEMCY (Berlin) +49 30 19240; GRECJA (Ateny, Athinai) +30 10 779 3777; WĘGRY (Budapeszt) 06 80 20 11 99; ICELAND (Reykjavik) +354 525 111, +354 543 2222; IRSKA (Dublin) +353 1 8379964; WŁOCHY (Rzym) +3906 305 4343; ŁOTWA (Ryga) +371 704 2468; LITWA (Wilno) +370 5 236 20 52 lub +370 687 53378; MALTA (Valletta) 2425 0000; HOLANDIA (Bilthoven) +31 30 274 88 88; NORWEGIA (Oslo) 22 591300; POLSKA (Gdańsk) +48 58301 65 16 lub +48 58 349 2831; PORTUGALIA (Lizbona, Lizbona) 808 250 143; RUMUNIA (Bukareszt) +40 21 3183606 SŁOWACJA (Bratysława) +421 2 54 77 4166; SŁOWENIA (Lublana) + 386 41 650500; HISZPANIA (Barcelona) +34 93 227 98 33 lub +34 93 227 54 00 bleep 190; SZWECJA (Sztokholm) 112 lub +46 833 12 31 (poniedziałek-piątek 9:00-17:00); WIELKA BRYTANIA (Londyn) 112 lub 0845 4647 (NHS Direct). |
| Instrukcje szkoleniowe | Dokładnie przeczytaj SDS przed użyciem produktu. Przeszkol personel w bezpiecznym stosowaniu substancji chemicznej. |
| Dalsze informacje | Dane zawarte w karcie danych bezpieczeństwa opierają się na ilości informacji i doświadczenia dostępnych obecnie dla firmy. Konsument produktu ponosi odpowiedzialność za konsekwencje jego zastosowania w określonych celach. Informacje dotyczą tego konkretnego produktu. Może być nieważna, jeśli produkt ten jest używany razem z innymi materiałami lub innymi procesami produkcyjnymi. |
| Kluczowe literatura i źródła danych | Raport bezpieczeństwa chemicznego dla smoły, smoły węglowej, wysokiej temperatury. 2010-12-07 CSR-PI-5.2.6 Raport Unii Europejskiej z zakresu oceny ryzyka dla smoły węglowej, najwyższa temperatura 2008 Raport przejściowy z Załącznikiem XV dla smoły węglowej, najwyższa temperatura 2008 Podsumowany raport oceny ryzyka (środowisko) dla smoły węglowej, wysokie temperatury 2008 Baza danych ECHA dotycząca substancji zarejestrowanych Baza danych GESTIS dotycząca międzynarodowych wartości granicznych |

ZAŁĄCZNIK 1

Scenariusze narażenia według Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego

Nie ma to zastosowania, ponieważ substancja jest produkowana i używana wyłącznie w ściśle kontrolowanych warunkach i jest uznawana za transportowany izolowany pośrednik zgodnie z artykułem 3 (15).

Powyższe dane są zgodne z naszą wiedzą i doświadczeniem na podane dane daty rewizji i odnoszą się wyłącznie do produktu w stanie dostarczonym, ponieważ jest jednoznacznie rozpoznawalny po numerze produktu. W przypadku zastosowań odbiegających od tych podanych w sekcji 1 lub gdy produkt jest mieszany z innymi materiałami lub zmieniany w trakcie produkcji, oświadczenia zawarte w rozszerzonej karcie danych bezpieczeństwa mogą nie mieć zastosowania bez ograniczeń lub nawet wcale. Dane te nie mają zastosowania do innych produktów o tym samym lub podobnym oznaczeniu.