# Привод стояночного тормоза 904.41.050 СБ

| Чертежный номер | Взаимозаменяемые чертежи | Вес | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 904.41.050 СБ |  | 22; 27 | 1050*300*400 |

Ручной или стояночный тормоз грузового вагона служит для надежной фиксации подвижного состава (полувагоны, цистерны, платформы, хопперы, думпкары) в местах погрузки/выгрузки, на уклоне или в отстое.

## Привод стояночного тормоза

Тормозное усилие образуется в следствии приложения силы человека к штурвалу вагона и передается через червячную передачу и рычажные системы на тормозные колодки.
Учитывая необратимость червячной передачи, данный узел надежно удерживает подвижной состав.
Устройство привода стояночного тормоза подвижного состава состоит из следующих элементов:

- штурвал стояночного тормоза

- червяк

- червячный сектор

- цапфа.