Насос водяной 16-08-140СП для бульдозера Т-130, Т-170

Водяной насос 16-08-140СП (помпа) центробежного типа служит для подачи охлаждения к двигателю Д-160 бульдозеров Т-130, Т-170, а также для отвода от него тепла. Основными составляющими частями являются – корпус, шестерня, крыльчатка с пятью лопастями, валик, подшипники и уплотнительные детали. В корпусе в шарикоподшипниках вращается валик. Валик получает вращение от приводной шестерни и передает его на крыльчатку.

Крыльчатка вращаясь, создает в водяной полости корпуса разряжение, из-за чего лопасти, под возникшим давлением подают воду в улитку корпуса с последующим нагнетанием в охлаждающую систему. Водная и масляная рабочие полости разделены установленным внутри крыльчатки сальниковым уплотнением, состоящим из металлографитовой шайбы, резиновой манжеты и пружины. Помпа устанавливается на передней стороне кожуха шестерен распределения.

Шестерня насоса получает вращение через промежуточные шестерни от коленчатого вала двигателя. Для стабильной и продолжительной эксплуатации механизма требуется своевременно его разобрать, очистить от грязи и пыли, следить за количеством и чистотой смазки, а также не допускать утечек смазки и воды. На износ торцевого уплотнения указывает течь из дренажа на корпусе помпы. Подшипники заменить в случае их заклинивания. В случае износа или трещин на лопастях крыльчатки, стенках корпуса, уплотнителях произвести их ремонт или замену. В процессе работы требуется надлежащее обслуживание механизма, что позволяет долго и надежно эксплуатировать водяной насос.