Муфта сцепления 18-14-4СП в сборе для бульдозера Т-130, Т-170, Б-10 М

Муфта сцепления 18-14-4СП в сборе с корзиной сцепления дизельного двигателя Д-160, Д-180 гусеничного бульдозера Т-130, Т-170, Б-10 М. Представлено в виде двухдискового сцепления, которое в отличие от однодискового имеет два ведомых и два ведущих диска: промежуточный и нажимной, установленных поочередно. С обеих сторон промежуточного диска установлено по четыре отжимных пружины, которые при выключении сцепления обеспечивают установку диска в среднем положении между маховиком и нажимным диском. Ступицы ведомых дисков помещены на шлицы вала сцепления. Передний конец вала сцепления опирается на шариковый подшипник, установленный в расточке маховика, а задний соединен шлицами с первичным валом коробки передач и опирается на его передний подшипник. Ведомые диски сцепления зажаты между торцевыми поверхностями маховика и ведущих дисков цилиндрическими пружинами, которые равномерно расположены в кожухе.