Распределитель гидравлический 50-26-702СП

Гидрораспределитель моноблочный в сборе 50-26-702СП, он же Р 160 3/1 111 устанавливается на двигатели Д-160 (ЧТЗ), применяется на бульдозерах Т-130, Т-170, Б-10М.

Гидрораспределитель Р 160 3/1 111 выполняет следующие функции:

- распределяет поток рабочей жидкости, наполняемой гидронасосом, между потребителями;

- предохраняет гидросистемы от перегрузок;

- разгружает систему при помощи перелива рабочей жидкости в бак на холостом ходу.

Технические характеристики гидрораспределителя Р 160 3/1 111

Тип распределителя			моноблочный, с закрытым центром

Условный проход, мм			25

Количество золотника			3

Управление золотником		рычажное

Позиции золотника			"Подъем без фиксации, "Опускание без фиксации",

"Нейтральная", "Плавающая с фиксацией"

Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин	160

Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин	200

Номинальное рабочее давление, МПа		16

Максимальное рабочее давление, МПа		19

Тип предохранительно-переливного клапана	дифференциальный

Вес, кг							36