Реле Relpol RM84-2012-35-1024, 24VDC, 8А/250VAC 8А/24VDC

Характеристики и описание

  - Производитель

Relpol.

Тип реле: электромагнитное    
Контакты: DPDT    
Номинальное напряжение обмотки: 24В DC    
Нагрузка контакта AC (при активной нагрузке): 8A / 250В AC    
Нагрузка контакта DC (при активной нагрузке): 8A / 24В DC    
Ток контактов: макс. 8А    
Коммутируемое напряжение: макс. 250В DC, макс. 440В AC    
Исполнение реле: миниатюрное    
Монтаж: PCB    
Сопротивление обмотки: макс. 1,44кОм    
Напряжение обмотки: мин.16,8В DC    
Напряжение обмотки: макс.61,2В DC    
Время срабатывания: 7мс    
Внешние размеры: 29x12,7x15,7мм    
Время отпускания: 3мс    
Мощность, потребляемая обмоткой: 480мВт    
Класс защиты: IP67    
Ресурс: 30000000 циклов    
Рабочая температура: -40...85°C    
Серия реле: RM84    
Сопротивление контактов: 100мОм    
Материал контакта: AgNi    
Шаг выводов: 5мм    
Высота: 15,7мм    
Кол-во выводов:8