ЧАО "ММК им. Ильича"

Опросный лист

# ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КРАНОВЫЙ МТКН 412 8

Асинхронный трехфазный электродвигатель MTKН 412-8 с короткозамкнутым ротором, используется для работы в электроприводах металлургических агрегатов и подъемно-транспортных механизмах всех видов и поставляются на комплектацию башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов.

Базовое исполнение — повторно-кратковременный режим работы S3 ПВ=40%, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220/380В). Климатическое исполнение и категория размещения У1, степень защиты IP54.Изготавливаются в чугунном корпусе.

Технические характеристики двигателя МТКН412-8

| Двигатель | Мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Номинальный ток статора при 220/380В, А | Номинальный крутящий момент, Н*м | Ммакс/ Мном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТКН 412-8 | 22 | 715 | 86,0 | 0,79 | 85 / 49 | 294 | 2,8 | 335 |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя MTKH412-8

| Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | h | h1 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l30 | l31 | l33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТКН | 412-8 | 1003 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 225 | 10 | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | 852 | 165* | 995 |

Рис. 1 - исполнение IM1003 (на лапах один конусный конец вала)

Наименование структурного подразделения: Конвертерный цех

Электрик участка по ремонту кранового электрооборудования                                              Тесля С.С.

должность                                                                                                                                        подпись                                        Ф.И.О