Грейфер гидравлический HGT MT4.5B-5

Модель полузакрытого типа (half- open), пятичелюстной

Артикул № 2006020405

Объём ковша: 0,6 м3

Тип: MT4.5-600 , MT - многочелюстной грейфер - 5 челюстей

Размеры:

| Тип | Объём ковша | Вес | Ширина разреза E | Размеры (мм) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (л) | (кг) | (мм) | A | B | C | D | d | F | G |
| MT4.5-600 | 600 | 1805 | 1935 | 2315 | 1775 | 1450 | 2340 | 2160 | 114 | 70 |

#### Технические данные

|  | MT4.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес экскаватора, т | 20 – 30 |  |  |
| Грузоподъём.захват, т | 8 |  |  |
| Грузоподъём.вращение, т | 15 |  |  |
| Рабочее давл. вращение, bar | 140 |  |  |
| Рабочее давл. захват, bar | 350 |  |  |
| Подключение вращение | 12L |  |  |
| Подключение захват | 25S |  |  |
| Скорость загрузки вращ., л/мин | 35 |  |  |
| Скорость загрузки захват, л/мин | 115 |  |  |

Применение: Колёсный перегружатель

- Специальный перевалочный и сортирующий грейфер для работы с крупными и громоздкими материалами на складах металлолома

#### Констсруктивные замечания

- Компактная конструкция с полностью закрытой гидравликой

- Полноповоротный гидромотор вращения

- 5 челюстей из особотвёрдой стали ( 450 HB )

- Встроенный ограничитель давления для функции захвата

- Рабочий цилиндр с буфером крайних положений

- Скоба для защиты шлангов подключения на моторе

- Нижняя часть траверзы полностью из особотвёрдой стали (450 HB)

- Щиток защиты шлангов

- Комплект шлангов и подвеска для всех марок перегружателей FUCHS

- 5 - челюстная конструкция